串行D/A实验

学号：11300720222 姓名：曲莹泽 上课时间：周五下午 座位号：45

- 实验目的：

# 学习使用串行数模转换芯片TLC5620产生所需模拟电压波形。

- 实验原理：

- TLC5620 8位串行D/A概况:

# TLC5620是美国德州仪器（TI）公司生产的8位带有高阻抗缓冲输入的4通道D/A转换芯片。可产生单调的、1到2倍于基准电压和接地电压差值的输出。通常情况下TLC5620的供电电压为5V，器件内部集成上电复位功能。通用微处理器通过CLK、DATA、LOAD和LDAC四根控制线可实现对该芯片的控制。

# 该芯片的管脚分配如下表所示：

- TLC5620 8位串行D/A工作时序：

    - 工作时序一：

当LOAD为高电平、LDAC为低电平时，串行数据在CLK每一个下降沿由时钟同步送入DATA端口。一旦8位数据位都送入，LOAD变为低脉冲电平，以便把数据锁存至串行数据寄存器中。由于LDAC为低电平，锁存在串行数据寄存器中的数据自动锁存至所选择的DAC中，更新DAC输出。

    - 工作时序二：

当LOAD为高电平、LDAC为高电平时，串行数据在CLK每一个下降沿由时钟同步送入DATA端口。一旦8位数据位都送入，LOAD变为低脉冲电平，以便把数据锁存至串行数据寄存器中。接着LDAC变为低脉冲电平，锁存在串行数据寄存器中的数据锁存至所选择的DAC中，更新DAC输出。

    - 工作时序三：

工作时序三与工作时序一类似，只是11位数据分成两次输入，分别输入3位控制位和8位数据位。中间这段时间要保持CLK为低电平。

    - 工作时序四：

工作时序四与工作时序二类似，只是11位数据分成两次输入，分别输入3位控制位和8位数据位。中间这段时间要保持CLK为低电平。

- 实验要求：

      - 调节B7区的电位器W3，使输出为2.5V，作为REF电压。通过单片机IO口输入10组数据，测量DA的转换结果，并分析其精度。

      - 使DAC的通道1产生梯形波、通道2产生方波，周期幅度均相同。

- 实验内容：

- 产生直流波形：

  - 电原理图：

  - 流程图：

    - 主程序：						  b. AD转换子程序：

  - 汇编程序：

SCLK BIT P1.6

SDAT BIT P1.7

LDAC BIT P3.4

LOAD BIT P3.5

VOUT DATA 30H

ORG 8000H

AJMP MAIN

ORG 8100H

MAIN:

MOV SP,#60H			;初始化堆栈

NOP

CLR	SCLK              ;时钟信号清零

CLR SDAT          		;数据信号清零

SET LOAD              ;将LOAD及LDAC置一，即无效

SETB LDAC

MOV VOUT,#05H        ;初始数字信号为05H

MOV R0,#0BH           ;输出个数计数器

MOV R1,#00H           ;设置输出通道和输出倍数选择值

LOOP:

MOV R2,VOUT           ;设置待转换为模拟电平的二进制码

LCALL DAC	            ;调用输出函数

MOV A,VOUT            ;在此处加断点读数

ADD A,#19H             ;增加下一次要输入的电平

MOV VOUT,A

DJNZ R0,LOOP

SJMP $

DAC:			 ;数模转换函数，确保在R1、R2 中保存相应的值

MOV A,R1               ;输出通道选择倍数选择码

CLR SCLK

MOV R7,#08H            ;R7为位数计数器

LCALL SENDBYTE

MOV A,R2               ;输出待转换的电平数据

CLR SCLK

MOV R7,#08H

LCALL SENDBYTE

CLR LOAD                ;使数据加载信号有效

SETB LOAD

CLR LDAC                ;使数据锁存信号

### SETB LDAC

RET

SENDBYTE:

SETB SCLK                ;时钟信号上升

RLC A

MOV SDAT,C              ;输出A的最高位

CLR SCLK                  ;给出时钟的下降沿

DJNZ R7,SENDBYTE          ;判断是否8位都传送完毕

RET

### END

- 产生梯形波和方波：

  - 电原理图：

        - 流程图：

          - 主程序：

          - 中断服务程序：                 c.  AD转换子程序：

        - 程序代码：

### CS BIT P1.2

### DAT BIT P1.1

### CLK BIT P1.0

ANS_ADDR DATA 30H		;数据存放区首地址

### ORG 8000H

### AJMP MAIN

### ORG 800BH

### LJMP INTT0

### ORG 8100H

### MAIN:

### MOV SP,#80H

MOV TMOD,#02H		;设置T0计时器工作在方式二

### MOV TL0,#48H			;采样频率为5kHz

### MOV TH0,#48H

### SETB ET0				;开放T0中断

### SETB EA					;开放CPU中断

### SETB TR0				;开始T0计时

### MOV R0,#ANS_ADDR		;采集到的数据存放在30H至7FH

### ACALL ADCONVERT		;第一次采集信号无效

### SJMP $

### INTT0 : 						;中断处理子程序

### ACALL ADCONVERT		;调用A/D转换子程序

MOV @R0,A				;将数据读入内存中

INC R0					;移动数据存放区指针

### CJNE R0,#80H, RETTI		;采集信号80次

### CLR TR0					;采样完毕则关闭中断

### CLR EA

### CLR ET0

### RETTI :

### RETI

### ADCONVERT: 				;A/D转换子程序

### CLR A					;清零返回值

### CLR CLK					;时钟信号清零

### CLR CS					;选中AD，开始读数据最高位

### MOV R6,#8				;数据位数为八位

CON_LOAD:

### SETB CLK				;时钟信号置一

### NOP

### NOP

### MOV C,DAT

### RLC A					;数据移入寄存器A

### CLR CLK					;时钟信号清零

### NOP

### DJNZ R6,CON_LOAD 		;循环读取八位数据

### SETB CS					;停止转换

### SETB CLK

### RET

### END

- 实验记录与数据分析：

- 采集直流信号：

VREF = 4.89V, 采样电压值 = 十进制采样值 / 256 * VREF

| 序号 | 实际电压（V） | 采样值 | 采样电压值（V） | 误差值（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.89 | FFH | 4.8709 | -0.0191 |
| 2 | 4.48 | EAH | 4.4698 | -0.0102 |
| 3 | 4.03 | D2H | 4.0113 | -0.0187 |
| 4 | 3.50 | B6H | 3.4765 | -0.0235 |
| 5 | 3.04 | 9EH | 3.0180 | -0.0220 |
| 6 | 2.59 | 82H | 2.4832 | -0.1068 |
| 7 | 2.00 | 68H | 1.9866 | -0.0134 |
| 8 | 1.50 | 4DH | 1.4708 | -0.0292 |
| 9 | 1.00 | 34H | 0.9933 | -0.0067 |
| 10 | 0.509 | 1AH | 0.4966 | -0.0124 |

由于输入参考电平为4.89V，对应的最小量化间隔电平为4.89 / 256 = 0.0191 V. 平均线性误差为-0.0262V, 线性误差大于最小量化间隔电平。

对采样电压值和实际电压进行线性拟合，可得拟合曲线如下图：

拟合方程为 y = 0.9999 * x - 0.0259. 为减小误差，可采用零点修正的方法，即将采样电压值v代入公式v’ = (v + 0.0259) / 0.9999, 求得更为精确的测量值v’. 调零后的结果如下表所示：

| 实际电压(V) | 采样电压值(V) | 误差值(V) | 调零后电压值(V) | 调零后的误差值(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.89 | 4.8709 | -0.0191 | 4.8973 | 0.0073 |
| 4.48 | 4.4698 | -0.0102 | 4.4961 | 0.0161 |
| 4.03 | 4.0113 | -0.0187 | 4.0376 | 0.0076 |
| 3.50 | 3.4765 | -0.0235 | 3.5028 | 0.0028 |
| 3.04 | 3.0180 | -0.0220 | 3.0442 | 0.0042 |
| 2.59 | 2.4832 | -0.1068 | 2.5094 | -0.0806 |
| 2.00 | 1.9866 | -0.0134 | 2.0127 | 0.0127 |
| 1.50 | 1.4708 | -0.0292 | 1.4968 | -0.0032 |
| 1.00 | 0.9933 | -0.0067 | 1.0193 | 0.0193 |
| 0.509 | 0.4966 | -0.0124 | 0.5226 | 0.0136 |

调零后的平均误差为-0.00002V, 相比调零前，误差显著减小。因此，对第二个实验的测量电压值，可通过同样的方式进行调整处理，从而减小误差。

- 采集正弦信号：

    - 采样频率 = 5kHz, 信号频率 = 2.498kHz

取20个点进行计算与拟合：

| 序号 | 采样值 | 采样电压值(V) | 调零后的采样电压值(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6C | 2.0629688 | 2.0890777 |
| 2 | E6 | 4.3933594 | 4.4197013 |
| 3 | 68 | 1.9865625 | 2.0126638 |
| 4 | EA | 4.4697656 | 4.4961152 |
| 5 | 64 | 1.9101563 | 1.9362499 |
| 6 | EC | 4.5079688 | 4.5343222 |
| 7 | 62 | 1.8719531 | 1.8980429 |
| 8 | EE | 4.5461719 | 4.5725291 |
| 9 | 61 | 1.8528516 | 1.8789395 |
| 10 | EF | 4.5652734 | 4.5916326 |
| 11 | 61 | 1.8528516 | 1.8789395 |
| 12 | EE | 4.5461719 | 4.5725291 |
| 13 | 62 | 1.8719531 | 1.8980429 |
| 14 | ED | 4.5270703 | 4.5534257 |
| 15 | 64 | 1.9101563 | 1.9362499 |
| 16 | EA | 4.4697656 | 4.4961152 |
| 17 | 67 | 1.9674609 | 1.9935603 |
| 18 | E6 | 4.3933594 | 4.4197013 |
| 19 | 6C | 2.0629688 | 2.0890777 |
| 20 | E2 | 4.3169531 | 4.3432875 |

利用matlab的cftool可得到拟合曲线与拟合方程结果，如下图所示：

可知，拟合方程为 f(x) = 3.232 – 1.143 * cos (15400x) + 0.7299 * sin (15400x). 该波形信号的频率为f =ω/2π= 15400/ 2π = 2.451 kHz. 而实际输入信号的频率为2.498kHz, 频率的相对误差为1.92%, 拟合得到的波形也符合正弦波的特征。因此，可证明，当采样频率约等于信号频率的两倍时，采样得到的数据基本可以恢复原始信号。

  - 采样频率 = 5kHz, 信号频率 = 1.048kHz

取20个点进行计算与拟合：

| 序号 | 采样值 | 采样电压值(V) | 调零后的采样电压值(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F0H | 4.584375 | 4.610736 |
| 2 | 86H | 2.559609 | 2.585768 |
| 3 | 12H | 0.343828 | 0.369765 |
| 4 | 40H | 1.2225 | 1.248525 |
| 5 | CBH | 3.877617 | 3.903908 |
| 6 | E5H | 4.374258 | 4.400598 |
| 7 | 64H | 1.910156 | 1.93625 |
| 8 | 0CH | 0.229219 | 0.255144 |
| 9 | 5EH | 1.795547 | 1.821629 |
| 10 | E1H | 4.297852 | 4.324184 |
| 11 | D2H | 4.011328 | 4.037632 |
| 12 | 45H | 1.318008 | 1.344042 |
| 13 | 10H | 0.305625 | 0.331558 |
| 14 | 7FH | 2.425898 | 2.452044 |
| 15 | EEH | 4.546172 | 4.572529 |
| 16 | B7H | 3.495586 | 3.521838 |
| 17 | 2BH | 0.821367 | 0.847352 |
| 18 | 1DH | 0.553945 | 0.579903 |
| 19 | A0H | 3.05625 | 3.082458 |
| 20 | F2H | 4.622578 | 4.648943 |

利用matlab的cftool可得到拟合曲线与拟合方程结果，如下图所示：

可知，拟合方程为 f(x) = 2.445 + 2.159 * cos (6574x) - 0.4147 * sin (6574x). 该波形信号的频率为f =ω/2π= 6574/ 2π = 1.046 kHz. 而实际输入信号的频率为1.048kHz, 频率的相对误差仅为0.0019%, 拟合得到的波形也十分符合正弦波。因此，可证明，当采样频率大于信号频率的两倍时，采样得到的数据比较符合真实数值。

  - 采样频率 = 5kHz, 信号频率 = 5.084kHz

取20个点进行计算与拟合：

| 序号 | 采样值 | 采样电压值(V) | 调零后的采样电压值(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AFH | 3.3427734 | 3.3690103 |
| 2 | CCH | 3.8967188 | 3.9230111 |
| 3 | D4H | 4.0495313 | 4.0758388 |
| 4 | DAH | 4.1641406 | 4.1904597 |
| 5 | E0H | 4.27875 | 4.3050805 |
| 6 | E6H | 4.3933594 | 4.4197013 |
| 7 | EAH | 4.4697656 | 4.4961152 |
| 8 | EDH | 4.5270703 | 4.5534257 |
| 9 | F0H | 4.584375 | 4.6107361 |
| 10 | F1H | 4.6034766 | 4.6298395 |
| 11 | F2H | 4.6225781 | 4.648943 |
| 12 | F2H | 4.6225781 | 4.648943 |
| 13 | F1H | 4.6034766 | 4.6298395 |
| 14 | EFH | 4.5652734 | 4.5916326 |
| 15 | ECH | 4.5079688 | 4.5343222 |
| 16 | E8H | 4.4315625 | 4.4579083 |
| 17 | E4H | 4.3551563 | 4.3814944 |
| 18 | DEH | 4.2405469 | 4.2668736 |
| 19 | D8H | 4.1259375 | 4.1522527 |
| 20 | D0H | 3.973125 | 3.9994249 |

利用matlab的cftool可得到拟合曲线与拟合方程结果，如下图所示：

看出，拟合曲线完全失真，拟合方程为 f(x) = -1775 + 1779 * cos (16.53x) + 61.61 * sin (16.53x). 该波形信号的频率为f =ω/2π= 16.53/ 2π = 2.63Hz，远小于实际信号的频率5.084kHz. 因此，可证明，当采样频率小于信号频率的两倍时，采样得到的数据无法恢复原始信号。

- 实验注意事项：

  - 在进行两个实验时，都应注意输入模拟信号的范围应在VREF- 到VREF+ 之间，否则将无法正确转换为数字信号。

  - 第二个实验在设计代码时，应注意控制采样次数，避免数据写进堆栈段发生错误。

- 实验总结：

# 通过本实验，学会了模数转换的原理，并验证了采样定理。